SPIS TREŚCI:

Część opisowa:

|  | DANE OGÓLNE | str. |
| --- | --- | --- |
|  | CEL PROJEKTU | str. |
|  | OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO | str. |
|  | PODSTAWOWE PARAMETRY | str. |
|  | PROGRAM FUNKCJONALNY | str. |
|  | WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ORAZ ZASADY |  |
|  | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY | str. |
|  | CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH | str. |
|  | INSTALACJE WEWNĘTRZNE | str. |
|  | UWAGI KOŃCOWE | str. |

| Część graficzna: |  |
| --- | --- |

OPIS:

DANE OGÓLNE.

Przedmiot opracowania:

Tematem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna budynku Zamku Kmitów w Lesku zlokalizowanego na działce 868 Lesko

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,

- Umowa

- Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego,

Autorzy opracowania:

Jednostka opracowująca:

Tomasz Leń Przedsiebiortwo B.T.L

Sporządził

mgr inż. Janusz Leń

CEL PROJEKTU.

Inwentaryzacje wykonano na potrzeby remontu obiektu Zgodnie z ustaleniami z wykonano inwentaryzację, którą przeprowadzono wyłącznie w miejscach dostępnych, i w których stan techniczny elementów obiektu nie stwarzał zagrożenia dla osób przygotowujących dokumentację inwentaryzacyjną.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Opis przestrzenny bryły i lokalizacji:

Budynek zamku zlokalizowany jest przy drodze nr 84 w Lesku, na północno-wschodnim brzegu rzeki San.

Zespół położony jest w centralnej części Leska, na skarpie stromo, i tarasowo opadającej do brzegu rzeki San, na pd.-zach. od rynku, po pd. stronie ul Piłsudskiego Działka posiada urozmaicone ukształtowanie, formę wieloboku, jest dużych rozmiarów; od głównej ulicy doprowadza ścieżka, a jej obwód na znacznym odcinku określa ogrodzenie z siatki metalowej, a od pd. fragment murów. Zamek jest wolnostojący, złożony z czworobocznego starego zamku z wieżą, wykorzystujący spadek terenu, fasadą zwrócony ku pd.-wsch. Przy jego pd.-wsch. narożu, wzdłuż dawnego muru przedłużenie stanowi piętrowe skrzydło, które wraz z okrągłą basztą i następnym piętrowym skrzydłem tworzy w kierunku wsch. kąt rozwarty. Kolejne przedłużenie skrzydeł tworzy oranżeria z przybudówką. Od pd.-wsch. dziedziniec jest na planie nieregularnego czworoboku, płaski, z roślinnością ogrodową, od pd.-wsch. ujęty fragmentami muru oporowego. Na pn.-zach. i pn., poza dawną fosą, na pofałdowanym terenie rozciąga się frag-ment parku zamkowego ze starymi drzewami.

Budynek jest wolnostojący, założony na nieregularnym rzucie. Posiada 4 kondygnacje nadziemne tj. przyziemie, parter, 1 piętro i poddasze od strony zachodniej w tzw. „Starym zamku”, poprzez 3 kondygnacje w centralnej części obiektu do 1 kondygnacji od strony wschodniej. Przyziemie przechodzi w piwnice w części zachodniej. Część centralna oraz wschodnia, za wyjątkiem baszty, nie jest podpiwniczona. Od strony południowej do zamku prowadzi portyk filarowy, który niesie osiem filarów o rzucie koła oraz kamienne schody prowadzące do głównego wejścia do obiektu. Zachodnia część zwieńczona jest dwoma trójspadowymi dachami, oddzielonymi ścianą szczytową. Wzdłuż południowej elewacji znajduje się taras, który tworzy podcienie, wsparte na dwunastu kolumnach o rzucie kwadratu. W centralnej części obiektu znajduje się baszta zwieńczona stożkowym dachem. Stanowi ona miejsce połączenia dwóch skrzydeł zamku, krytych dwuspadowym dachem. Od strony południowej znajduje się przeszklona oranżeria. Od strony wschodniej przylega do niej parterowy budynek, kryty dwuspadowym dachem z renesansowym portalem wejściowym.

BUDYNEK GŁÓWNY - złożony z dwóch części: (A) starszej od zach. wzniesionej po 1538 (pierwotnie 2-piętrowa wieża mieszkalna, przed 1580 obniżona o jedną kondygnacje, zwieńczona attyką z wieżyczkami w narożnikach) i (B) młodszej wsch., dobudowanej przed 1580. Murowany z ciosów piaskowca, i w niewielkich partiach z cegły otynkowany; niektóre odcinki murów pochyłe, zbieżne ku górze lub wsparte są skarpami; też mury są ankrowane. Piętrowy, od strony dziedzińca ze względu na spadek terenu jest parterowy, o wyższym cokole, podpiwniczony Komory piwnic są z ciosów różnej wielkości, sklepione kolebami o dużej rozpiętości; zachowane są kamienne ościeża. Na piętrze są stropy żelbetowe. Brak dekoracji architektonicznej. Więźba dachowa drewniana, konstrukcji stolcowej z kleszczami. Dachy wysokie obu części budynku są oddzielone murowanymi szczytami 3-połaciowe o wystających okapach, kryte blachą, z okienkami mansardowymi przy dłuższych połaciach. Otwory okienne są w głębokich rozglifieniach, górą o łuku segmentowym; w sali rycerskiej z kutymi kratami. Okna są drewniane, 2-dzielne, z podziałem szczeblinowym, poziomym. Otwory drzwiowe są prostokątne. Drzwi drewniane I i 2-skrzydłowe, płycinowe, pełne, z nadświetlem, niektóre w ozdobnej oprawie podobnie jak i okna. W sali rycerskiej jest parkiet układany w jodełkę; pozostała - z łomu i płyt marmuru, ceramiczna, lastriko, wy-lewka cementowa- Parapety są kamienne i lastrikowe.

Część (A) jest na rzucie kwadratu, 1-traktowa, na parterze tzw. sala rycerska (d. mieściła skarbiec i archiwum) posiada sklepienia krzyżowe wsparte na potężnym, środkowym, ośmiobocznym filarze i czterech przyściennych, sfazowanych; na piętrze sala przedzielona na dwa pomieszczenia (z 1837-43), dostępna kręconymi, kamiennymi schodami w grubości muru o ścianach wyłożonych płytami z marmuru. Pod salą rycerską jest piwnica o dużej komorze sklepionej kolebkowo, wsparta pośrodku na czworobocznym filarze.

Część (B) nieco węższa, na planie prostokąta, 2-traktowa; schodami drewnianymi dostępne jest piętro z korytarzem między traktami (1837-43) z którego dostępne są pomieszczenia mieszkalne oraz jest wejście na poddasze-strych. Od strony dziedzińca jest 7-kolumnowy portyk (D) kryjący schody monumentalne, zwężające się ku górze, ze spocznikiem. Elewacje są wieloosiowe, gładko otynkowane.

Materiał, konstrukcja, technika - mury z kamienia łamanego nagie. Pełną podwójną rolę: umacniają stoki skarpy od strony Sanu, oraz pełniły funkcję obronną

W związku z tą pierwszą funkcją Ściany są nachylone w taki sposób, aby zrównoważały napór ziemi wyrównującej powierzchnię dziedzińca.

Rzut - pierwotny w kształcie zamkniętego wielokąta. Mury i budynki zamykały obszerny dziedziniec wewnętrzny.

Podstawy prawne opracowania projektu.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami); Ustawa o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003, poz. 718);

- Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r nr 162 poz. 1568);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75 z dnia 15 czerwca 2003 r. Poz. 690);

- Uwarunkowania i wytyczne konserwatorskie.

PODSTAWOWE PARAMETRY.

| Powierzchnia zabudowy | = 1609 m2 - | nie ulega zmianie |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | = 5293,5 m2 | nie ulega zmianie |
| Kubatura obiektu | = 17 631 m3 | nie ulega zmianie |
| Ilość kondygnacji | 4 | nie ulega zmianie |

PROGRAM FUNKCJONALNY.

Funkcja Zamku, baszty oraz tarasu pozostaje bez zmian.

Część (A) jest na rzucie kwadratu, 1-traktowa, na parterze tzw. sala rycerska (d. mieściła skarbiec i archiwum) posiada sklepienia krzyżowe wsparte na potężnym, środkowym, ośmiobocznym filarze i czterech przyściennych, sfazowanych; na piętrze sala przedzielona na dwa pomieszczenia (z 1837-43), dostępna kręconymi, kamiennymi schodami w grubości muru o ścianach wyłożonych płytami z marmuru. Pod salą rycerską jest piwnica o dużej komorze sklepionej kolebkowo, wsparta pośrodku na czworobocznym filarze.

Część (B) nieco węższa, na planie prostokąta, 2-traktowa; schodami drewnianymi dostępne jest piętro z korytarzem między traktami (1837-43) z którego dostępne są pomieszczenia mieszkalne oraz jest wejście na poddasze-strych. Od strony dziedzińca jest 7-kolumnowy portyk (D) kryjący schody monumntallne, zwężające się ku górze, ze spocznikiem. Elewacje są wieloosiowe, gładko otynkowane.

WARUNKI  I  SZCZEGÓŁOWE ORAZ JEGO ZABUDOWY:

ZASADY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

•    Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- Budynek wraz z otoczeniem jest objęty ochroną konserwatorską i jest wpisany do rejestru zabytków.

- Szerokość elewacji frontowej: bez zmian 14,81m

- Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (gzymsu/okapu/attyki): bez zmian 15,81-23,51m

•    Warunki ochrony zdrowia ludzi, środowiska, przyrody i krajobrazu.

W założonym programie użytkowym budynku zanieczyszczenia pyłkowe, płynne i

zapachowe nie występują.

Charakter, program użytkowy i wielkość projektu nie wpływa negatywnie na istniejący

drzewostan, pow. ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko.

•	Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej.

Zespół budynków znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Działka leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków i podlega również innym formom ochrony. Projekt nie ingeruje w istniejący sposób zagospodarowania działki.

•	Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Sposób zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną    - zalicznikowo, z instalacji

istniejących w budynku.

Sposób odprowadzenia ścieków z planowanej inwestycji – do sieci kanalizacji

lokalnej.

Odprowadzenie wód opadowych - do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej.

Gospodarka odpadami.

Usuwanie odpadów z terenu inwestycji zgodnie z umową z przedsiębiorstwem

trudniącym się ich wywozem.

Dostęp do drogi publicznej: Obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi wewnętrznej.

Wymagana ilość miejsc parkingowych: istniejące miejsca postojowe na terenie

posesji zapewniają wymaganą ilość miejsc parkingowych w stosunku do liczby

użytkowników.

•    Założenia ochrony przeciwpożarowej:

Charakterystyka ogólna:

Aktualnie budynek jest obiektem zamieszkania zbiorowego.

Obiekt posiada 4 kondygnacje nadziemne, strych oraz piwnicę.

Łączna   powierzchnia   kondygnacji   użytkowych   2755,82m2   m2,   powierzchnia

poddaszy nieużytkowych, objętych opracowaniem 501,00 m 2.

Powierzchnia całkowita – 5293,5 m2.

Wyposażenie w instalacje użytkowe techniczne: wodna, c-o gazowa oraz elektryczna.

Kwalifikacja obiektu ze względu na wysokość:

Budynek posiada wysokość liczoną z poziomu wejścia do górnej powierzchni ostatniego stropu, i z tego względu zalicza się do średniowysokich /SW/, do wysokości nie wlicza się podziemia ze względu na bezpośrednie wyjście na zewnątrz.

Określenie kategorii zagrożenia ludzi: Parter: ZL-I (sala konsumpcyjna pow. 50os.) Pozostałe kondygnacje użytkowe: ZL-V

Łącznie w budynku znajduje się - 115 miejsc hotelowych.

■	Określenie stref pożarowych:

Obecnie budynek stanowi jedną strefę pożarową

■	Określenie gęstości obciążenia ogniowego Qd:

Dla obiektu zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.

■	Ocena zagrożenia wybuchem:

W obiekcie nie występują okoliczności związane z zagrożeniami wybuchem.

■	Klasa odporności pożarowej budynku:
Wymagane klasy odporności pożarowej:

- dla kategorii zagrożenia ludzi ZL-I (parter) - „B”,

- dla kategorii zagrożenia ludzi ZL V (pozostałe kond. użytkowe) - „B”,

- dla nieużytkowych poddaszy - „C”.

■	Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budowlanych:

- konstrukcja dachu R 15,

- przekrycie RE 15,

■	Warunki ewakuacji:

Wg. stanu istniejącego - bez zmian.

■	Instalacje techniczne:

- kable w wiązkach przechodzące przez ściany i stropy zabezpieczone do odporności ogniowej tych elementów atestowanymi preparatami ogniochronnymi lub w oparciu o rozwiązania systemowe,

- budynek wyposaża się w instalację odgromową w oparciu o normę PN-IEC,

- przewody instalacji ogrzewczej o średnicy powyżej 4 cm przechodzące przez ściany i stropy /dot. przepustów/ zabezpieczone do odporności ogniowej tych elementów wypełniaczami ogniochronnymi atestowanymi,

- kanały przechodzące przez pomieszczenia których nie obsługują /przechodzące tranzytem/ zabezpieczone do odporności ogniowej ścian tych pomieszczeń.

■	Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe:

- Istniejąca instalacja hydrantów wewnętrznych nawodniona z sieci miejskiej

- Obiekt powinien być wyposażony w gaśnice proszkowe GP4x typ ABC w ilości 1 szt./200 m2 / po dwie na kondygnację/.

- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: Istniejąca sieć wodociągowa z hydrantami wzdłuż elewacji frontowej.

- Droga pożarowa:

Istniejąca infrastruktura drogowa.

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH:

Ściany i stropy

Murowany z ciosów piaskowca, i w niewielkich partiach z cegły otynkowany; niektóre odcinki murów pochyłe, zbieżne ku górze lub wsparte są skarpami; też mury są ankrowane. Piętrowy, od strony dziedzińca ze względu na spadek terenu jest parterowy, o wyższym cokole, podpiwniczony Komory piwnic są z ciosów różnej wielkości, sklepione kolebami o dużej rozpiętości; zachowane są kamienne ościeża. Na piętrze są stropy żelbetowe. Brak dekoracji architektonicznej. Więźba dachowa drewniana, konstrukcji stolcowej z kleszczami.

Dach - pokrycie i konstrukcja

Dachy wysokie obu części budynku są oddzielone murowanymi szczytami 3-połaciowe o wystających okapach, kryte blachą, z okienkami mansardowymi przy dłuższych połaciach. Otwory okienne są w głębokich rozglifieniach, górą o łuku segmentowym; w sali rycerskiej z kutymi kratami.

Rynny i rury spustowe aluminiowo-tytanowe w kolorze pokrycia dachu, Wyłaz na dach od strony stropu nad piętrem.

Na dachach rynna wisząca, systemowa. Na połaci ławy i stopnie kominiarskie, stałe punkty asekuracyjne dla pracujących na dachu. instalacja odgromowa wykonana wg odrębnego opracowania branży elektrycznej.

Orynnowanie: rynny i rury spustowe: z blachy aluminiowo-tytanowej w kolorze pokrycia dachów pokrytych blachą aluminiowo-tytanową

Otwory okienne i drzwiowe

Otwory okienne są w głębokich rozglifieniach, górą o łuku segmentowym; w sali rycerskiej z kutymi kratami. Okna są drewniane, 2-dzielne, z podziałem szczeblinowym, poziomym. Otwory drzwiowe są prostokątne. Drzwi drewniane I i 2-skrzydłowe, płycinowe, pełne, z nadświetlem, niektóre w ozdobnej oprawie podobnie jak i okna.

Taras.

Front płyty tarasowej wykończony kamieniem.

Cokoły przyścienne z kamienia, Barierka stalową

INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne:

- wodociągową

- kanalizacyjną

- elektryczną

- gazowa

- centralnego ogrzewania

- ciepłej wody użytkowej

- wentylację grawitacyjną

- instalacje telefoniczną

- instalacje teletechniczne i niskoprądowe.

Hydranty p.poż. zlokalizowane są na sieci wodociągowej wzdłuż elewacji frontowej.

STRONA TYTUŁOWA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

BUDYNEK ZAMKU KMITÓW W LESKU

DZ. 868 LESKO

Inwestor:

SKARB PAŃSTWA

UL.RYNEK 1, 38-600 LESKO

Adres inwestycji:

DZ. NR EW.: 868

OBRĘB EW.: LESKO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TOMASZ LEŃ PRZEDSIEBIORSTWO B.T.L

36-221 BLIZNE 338A

OPRACOWAŁ:

MGR INŻ. JANUSZ LEŃ

36-221 BLIZNE 338A………………………………………06/2025

OPIS WALORYZACJI ORYGINALNYCH I WTÓRNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU

BUDYNEK ZAMKU KMITÓW W LESKU

DZ. 868 LESKO

Inwestor:

SKARB PAŃSTWA

UL.RYNEK 1, 38-600 LESKO

Adres inwestycji:

DZ. NR EW.: 868

OBRĘB EW.: LESKO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TOMASZ LEŃ PRZEDSIEBIORSTWO B.T.L

36-221 BLIZNE 338A

OPRACOWAŁ:

MGR INŻ. JANUSZ LEŃ

36-221 BLIZNE 338A………………………………………06/2025

PRACE PRZY MURACH CZARNEJ BASZTY I MURZE OPOROWYM

2014 r

Prace przy murze czarnej baszty w kierunku czarnej baszty. Mur wzmocniono konstrukcyjnie i przeszlifowano. Fundamenty oparto i zakotwiono na pierwotnym murze. W obrębie czarnej baszty usunięto zasypisko, wykonano dwie ściany z bloczków tworząc nowe pomieszczenie przykryte płytą żel-betową. Zachowano relikty otworów w autentycznych murach. W podstawie murów baszty wykonano iniekcje ciśnieniową. Ponadto wzmocniono taras dolny, wykonano kamienne parapety i ułożono tynki.

WNĘTRZE SALI RYCERSKIEJ I PRALNIA ZAMKU

2014 r

Wykonano badania w obrębie ścian i sklepień Sali rycerskiej oraz pralni. W Sali rycerskiej uwidoczniono gotyckie tynki z dekoracją malarską. W pralni nie stwierdzono żadnych dekoracji ani wypraw tynkowych. Podczas odkrywki odsłonięto fragment kamienia portalu.

PRACE MONTAŻOWE SYGNALIZACJI ALARMU

2014 r

Wykonano system sygnalizacji alarmu pożaru budynku zamku. Instalacje wykonano zgodnie z projektem.

WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

2015r

Instalacje wykonano w całym wnętrzu budynku. Oprawy umieszczono w korytarzach i nad wejściami. W Sali rycerskiej lampy umieszczono na boazerii. Przewody zostały estetycznie poprowadzone i umieszczone w miejscach najmniej widocznych.

PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

2015r

Zdemontowano dobudówkę przy wejściu kuchennym oraz daszki powyżej okien ostatniej kondygnacji skrzydła gotyckiego. Przeniesiono stalowe drzwi z przybudówki do drzwi w ścianie zamku. Wymieniono stolarkę okienną w Sali rycerskiej. Uporządkowano system uprowadzenia wód opadowych. Przebudowano wewnętrzną instalacje gazową. Wykonano nowe wyprawy tynkarskie na północno wschodniej ścianie z konserwacją kamienia w narożnikach.

INSTALACJA HYDRANTOWA I SYSTEM ODDYMIANIA KORYTARZY

2016r

Zamontowano centralki i elementy sterujące siłownikami w oknach i korytarzach. Wymieniono istniejące hydranty w tych samych miejscach.

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY MALOWIDŁACH ŚCNIENNYCH

2016r

Wykonano szerokie odkrywki w część Sali rycerskiej. Odsłonięto gotyckie warstwy z reliktami. W pozostałych odkrywkach położono nowe tynki i scalono je do warstwy I okresu międzywojennego. Zabezpieczono i zachowano profile z 18w przy oknach.

PRACE TYNKARSKIE I KONSERWATORSKIE (skrzydło A)

2016r

Zdjęto tynki i odsłonięto wątek kamienny i kamienno-cegielny. Położono nowe tynki w technologii tradycyjnej. Mór oczyszczono. W narożach oczyszczono ciosy kamienne do wysokości dolnej kondygnacji.

PRACE RENOWACYJNE PRZY ELEWACJI POŁUDNIOWO ZACHODNIEJ

2017r

Usunięto tynki i oczyszczono z zabrudzeń nagie kamienie. Uzupełniono ubytki. Położone zostały tynki gładkie na bazie wapna i cementu. Założono obróbki blacharskie w otworach okiennych i w blendzie. Przygotowano tynki pod malowanie.

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY PORTALU

2017r

Kamienne detale portalu oczyszczono z nawarstwień oraz nalotów. Uzupełniono liczne ubytki. W obrębie elementów ciosowych dokonano aranżacji ornamentów tak aby jego detale tworzyły jedność. W szczelinach między ciosami wstawiono ołowiane kliny. Wokół portalu wykonano opaskę z nowego tynku.

PRACE PRZY PRZYPORZE GOTYCIEJ

2018r

Rozebrano resztki skarpy i wykonano nowe fundamentowanie. Skarpę odbudowano. Wykonano płaszcz zewnętrzny odzyskanym kamieniem w stylu rustykalnym. Rdzeń wykonano kamieniem. Skarpę przykryto płytą z piaskowca. Obniżono wysokość muru oporowego.

WYMIANA OKIEN W LUKARNACH

2019r

W lukarnach zdementowano nie zabytkową stolarkę. W jej miejsce wstawiono nową skrzynkową ze skrzydłami dzielonymi na trzy kwatery. Drewno zostało zabejcowane. Wykonano nowe parapety, uszczelniono glify okienne. Okucia zewnętrzne wykonano z blachy powlekanej. Pracę wykonano w obrębie dachu w części gotyckiej zamku.

PRACE PRZY TARASIE CZARNEJ BASZTY

2020r

Na tarasach wymieniono izolację. Wykonano spadki, na ruszcie ułożono nowe płyty z piaskowca. Przy schodach wymieniono ciosy na nowe monolityczne o szerokości stopni. Wykonano odprowadzenie wody deszczowej z tarasów.

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA

2021r

Rozdzielono kanalizacje sanitarną i deszczową. przy wjeździe na teren zamku wykonano odwodnienie liniowe. Wpięto rury spustowe do nowej kanalizacji deszczowej. Odtworzono kamień przy chodniku wzdłuż oranżerii.